# 🚗 Projektleírás és hatókör: OpenGauge

Projekt neve: OpenGauge (moduláris járműtelemetria és kijelző OBD-II-n keresztül)
Projekt típusa: BSc-szakdolgozati projekt
Állapot: 🟡 Aktív fejlesztés (a NYÁK-ok legyártva, a szoftverfejlesztés indul)
Dokumentum utolsó frissítése: 2026.10.20.

## 📌 1. Összefoglaló és háttér

A modern személygépjárművek a belső CAN-hálózataikon sok telemetriaadatot állítanak elő, amelyek a kötelező OBD-II (J1962) diagnosztikai csatlakozón át elérhetők. A gyári műszerfalak ugyanakkor gyakran nem mutatják a fontos valós idejű jellemzőket, például a pontos hűtővíz-hőmérsékletet vagy a fojtószelep állását. A piacon kapható megoldások jellemzően két csoportba tartoznak: terjedelmes, saját fejlesztésű műszerek, amelyek zavaros tápellátási és jelkábelezéssel terhelik a műszerfalat, vagy általános okostelefon-alkalmazások, amelyek lassú kézi Bluetooth-párosítást igényelnek, és terhelik a telefon akkumulátorát.

Az OpenGauge moduláris, kétegységes telemetriai rendszer, amely az adatgyűjtést és a megjelenítést szétválasztja:

- 🔌 Az OBD-egység közvetlenül a jármű OBD-II csatlakozójába dugható, a járműből kapja a tápfeszültséget, és a CAN-buszról olvassa a diagnosztikai adatokat.

- 🖥️ A műszerfalra szerelhető kijelzőegység vezeték nélkül kapja az előfeldolgozott adatokat, és a vezető számára kialakított grafikus műszereket jelenít meg valós időben.

Az adatgyűjtő panel és a kijelző közötti, kis késleltetésű, kapcsolatmentes ESP-NOW rádiós összeköttetés kábelek nélküli másodlagos kijelzőt ad, amely a tervek szerint a gyújtás bekapcsolásával együtt indul.

## 🎯 2. Célok és sikerkritériumok

### 2.1 Mérnöki fő célok

- [G-1] 🛠️ Két egyedi, négyrétegű nyomtatott áramköri lap tervezése és legyártatása: az OBD-egységé (buck-áramkör, CAN-illesztő, védelmek) és a kijelzőegységé (USB-C és LiPo tápellátás, töltő, tápútválasztás, 3,3 V-os LDO).

- [G-2] ⚡ Beágyazott szoftver, amely az ISO 15765-4 szerinti OBD-II paraméterazonosítókat (PID) kis buszterheléssel kérdezi le és értelmezi, a CAN-sebesség (250/500 kbit/s) és az azonosítóhossz (11/29 bit) automatikus felismerésével.

- [G-3] 📡 Megbízható, kis késleltetésű, kapcsolatmentes, egyenrangú (peer-to-peer) vezeték nélküli adatkapcsolat az OBD-egység és a kijelzőegység között.

- [G-4] 📊 Reszponzív grafikus felület a kerek 1,85″-es, 360 × 360 pixeles kijelzőn, amely legalább 30 FPS-sel jeleníti meg a műszerek animációit, a kommunikációs feladatok blokkolása nélkül.

### 2.2 Sikermutatók

A felsorolt értékek célértékek, a mérésük a szakdolgozat 5. fejezetében történik.

- 🔋 Tápellátás stabilitása: az OBD-egység buck-áramköre 9,0 V és 16,0 V közötti bemeneti feszültségen megbízhatóan működik, túlmelegedés vagy lekapcsolás nélkül.

- 🛡️ Buszintegritás: a lekérdezési ciklus nem okoz hibakeretet a jármű nagy sebességű CAN-hálózatán.

- ⏱️ Frissítési sebesség: a fordulatszám legalább 10 Hz-cel, a sebesség legalább 5 Hz-cel frissül a kijelzőn (a PID-terv szerint), a késleltetés legfeljebb 100 ms.

- 🚀 Indulási idő: a gyújtás bekapcsolásától az első érvényes adat megjelenéséig legfeljebb 3 másodperc. Ez becsült érték, nem mért adat; az M7 mérföldkőnél (valós járműmérés) kerül ellenőrzésre. Az akkumulátoros alvó üzemmódból való ébredés ideje külön mérendő.

## 🔍 3. Hatókör és határok

### 3.1 A hatókörben lévő (vállalt) eredmények

- 📐 Egyedi hardver: mindkét egység kapcsolási rajzának és NYÁK-jának tervezése, alkatrészválasztás, gyártatás, beültetés (JLCPCB), üzembe helyezés és mérés.

- 🔌 Tápáramkörök: az OBD-egységen lépcsős (buck) feszültségszabályozás fordított polaritás elleni védelemmel, bemeneti szűréssel és tranziensvédelemmel (TVS); a kijelzőegységen töltő, tápútválasztás és LDO.

- 💻 Szoftver, OBD-egység: a CAN/TWAI periféria inicializálása, az OBD-II PID-kérések ciklikus ütemezése (Mode 01), ISO-TP kezelés, az üzenetek értelmezése és az ESP-NOW-adás.

- 🎨 Szoftver, kijelzőegység: az ESP-NOW-csomagok fogadása, érvényesítés, és az LVGL grafikus könyvtárral készült felület QSPI-n meghajtott kijelzőn.

- 🖨️ Mechanikai terv: 3D nyomtatható házak mindkét egységhez (OBD-csatlakozó-burkolat, műszerfal- vagy szellőzőrács-tartó).

### 3.2 A hatókörön kívül (kifejezetten kizárt)

- ❌ Hibakódok (DTC) törlése és bármilyen író szolgáltatás: az eszköz kizárólag olvasó marad. A hibakódok törlése a készenléti monitorokat is nullázná, és ha az eszköz hibát tudna törölni, a jármű működésébe is beavatkozhatna. A hibakódok olvasása a tervek szerint megvalósítható.

- ❌ Gyártóspecifikus CAN-visszafejtés: a nem szabványos, gyártói PID-ek (például saját BMW-, VAG- vagy Ford-buszcsomagok) kizártak; a hatókör a törvényben előírt OBD-II PID-ekre korlátozódik.

- ❌ Teljes felbontású videó vagy képernyőtükrözés: nincs Android Auto vagy Apple CarPlay képtükrözés. A kijelző vektoros felület megjelenítésére készült, nem videódekódolásra.

- ❌ Beavatkozás a jármű működésébe: a rendszer soha nem küld beavatkozó (gáz, kormány, fék vagy karosszéria-vezérlő) kereteket.

- ❌ Tanúsítás: az EMC-, jóváhagyási és típusbizonyítási eljárások nincsenek a projekt hatókörében.

## 🚦 4. Funkciók szintezése és az MVP korlátai

A szintek a fejlesztési naplóban a P1–P3 prioritásoknak felelnek meg.

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│            P1: minimálisan életképes termék (MVP)         │
│  • Két egyedi NYÁK (OBD-egység, kijelzőegység)            │
│  • CAN-lekérdezés: fordulatszám, sebesség, hűtővíz        │
│  • Egyenrangú vezeték nélküli telemetria (ESP-NOW)        │
│  • Alap digitális műszer és számkijelzés a képernyőn      │
└─────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                              │ (ha az ütemterv engedi)
                              ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 P2: mérnöki kidolgozás                    │
│  • Alacsony fogyasztású alvó üzemmód motor leállításakor  │
│  • Érintés, másodlagos nézet, akkumulátor-töltöttség      │
│  • VIN-lekérdezés, ECU-szimulátor a teszteléshez          │
│  • Házak 3D nyomtatása                                    │
└─────────────────────────────┬─────────────────────────────┘
                              │ (szigorúan opcionális)
                              ▼
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 P3: kiterjesztett célok                   │
│  • BLE médiavezérlés: iOS (Apple Media Service),          │
│    Android (HID); műsorszám és előadó kijelzése iOS-en    │
│  • Hibakódok olvasása (Mode 03), csak olvasás             │
│  • Márkafelismerés a VIN-ből, indulási animáció           │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

### Az MVP kritikus műszaki korlátai

- ⚡ A busz terhelhetőségének védelme: az OBD-egység a busz végpontján kívül csatlakozik, ezért járműben a CAN-buszon nem lehet további 120 Ω-os lezárás. A gyártott kártyán nincs lezáró ellenállás: a JP1 forrasztóhíd az ellenállás nélkül közvetlenül a CANH és a CANL között van, ezért nem szabad összeforrasztani (zárlat). Az eredetileg kapcsolható lezárásra szánt megoldás a hiányzó ellenállás-lábnyom miatt nem teljesül, ez a hibanaplóban szerepel. Asztali teszthez külső lezárást kell használni.

- 📏 Panelméretek: az eredeti terv az OBD-panel felületét legfeljebb 55 mm × 35 mm-ben korlátozta. A kész panel ennél nagyobb (a KiCad-méretezés szerint kb. 41,8 mm × 59,1 mm, a J1962 csatlakozóval együtt kb. 80,1 mm), vagyis a kezdeti korlát nem teljesül. A követelmény célja a lábtér vezérlőinek szabadon hagyása volt, ezt a járműben kell ellenőrizni. A kijelzőegység panelje kör alakú, 50 mm átmérőjű, az USB-C-fül miatt 50 mm × 56,4 mm.

- 📦 Alkatrész-elérhetőség: minden aktív és passzív alkatrészt a szokásos gyors szerelési szolgáltatók (JLCPCB SMT-könyvtár, LCSC) raktáron lévő termékeiből kell választani.

## 📦 5. Projekt-eredmények

| Azonosító | Kategória | Leírás | Formátum / tárgy |
| --- | --- | --- | --- |
| DEL-01 | 📄 Dokumentáció | Teljes rendszerterv és funkcionális leírás (magyarul) | Markdown / Word a /docs mappában |
| DEL-02 | 🖥️ Hardver | KiCad kapcsolási rajz, NYÁK-terv, Gerber- és fúrófájlok, mindkét egységhez | .kicad_sch, .kicad_pcb, zip a /hardware mappában |
| DEL-03 | 📋 Hardver | Alkatrészjegyzék (BOM) LCSC-cikkszámokkal | bom.csv |
| DEL-04 | 💻 Szoftver | OBD-egység szoftvere (CAN-értelmezés és vezeték nélküli adás) | C++ forráskód a /firmware/obd_node mappában |
| DEL-05 | 🎨 Szoftver | Kijelzőegység szoftvere (LVGL felület és vezeték nélküli vétel) | C++ forráskód a /firmware/display_node mappában |
| DEL-06 | 🖨️ Mechanika | Házak CAD-modelljei 3D nyomtatáshoz | .step / .stl a /mechanical mappában |
| DEL-07 | 🎓 Tanulmányi | Szakdolgozat és bemutató videó | Szakdolgozat (Word/PDF) |

## ⚠️ 6. Kockázatkezelés és tartalékterv

| Azonosított kockázat | Súlyosság | Valószínűség | Kezelési stratégia |
| --- | --- | --- | --- |
| NYÁK-tervezési vagy gyártási hiba (például hibás lábnyom, rossz alkatrész) | 🔴 Magas | 🔴 Magas (be is következett) | Az előfordult hibák (SN65HVD231 a tervezett SN65HVD230 helyett, JP1 ellenállás nélkül, Q1 lábnyom, kézi alkatrészcserék) a hibanaplóban szerepelnek; javítás pótalkatrészekkel és kézi módosítással, a következő verzióban a tervezési ellenőrzőlista bővítése. |
| Járműkompatibilitási hiba (ECU időtúllépés, néma busz) | 🔴 Magas | 🟢 Alacsony | Fejlesztés asztali környezetben ECU-szimulátorral (ESP32-S2) és USB–CAN adapterrel, csak ezután valós járművön. |
| A kijelző képfrissítési lemaradása (nagy képkocka, QSPI-sávszélesség) | 🟡 Közepes | 🟡 Közepes | A teljes képkocka PSRAM-ban, LVGL részleges frissítéssel és DMA-puffereléssel; a magfoglalás szétválasztása (0. mag: rádió, 1. mag: LVGL). |
| A Bluetooth-telefonoldali verem bonyolultsága (ütemezési kockázat) | 🟡 Közepes | 🔴 Magas | A BLE-/média-funkciók szigorúan a P3 szinten; ha az ütemterv szerint le vagyunk maradva, a BLE-integráció a sikerkritériumok veszélyeztetése nélkül elhagyható. |
| Alkatrész- vagy szállítási késedelem (egyes tételek 10–15 munkanap) | 🟡 Közepes | 🟡 Közepes | A fejlesztés a kéznél lévő fejlesztői panelekkel (ESP32-S2, ESP32-S3) és a kijelzőmodullal indul, a CAN-oldali tesztek a megérkezés után. |