[A szakdolgozat magyar címe – egyezzen a feladatlappal]

[A cím angolul]

[Név]

[Neptun-kód]

[Belső konzulens neve, beosztása]

2026

Tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék frissítéséhez: jobb gomb – Mezőfrissítés.

Bevezetés

(Vázlat.) Tervezett terjedelem: 1–2 oldal. A feladat bemutatása, a választás indoka, a körülmények, a megoldás jellege és a siker mértéke röviden.

A feladat: kétcsomópontos, vezeték nélküli OBD-II telemetriarendszer saját tervezésű hardverrel és szoftverrel.

A választás indoka és a célkitűzés; mi teszi egyedivé (általános, nem járműspecifikus kialakítás, kerek érintőkijelző, saját NYÁK).

A megoldás jellege röviden, majd a siker mértéke (a mérések alapján, az 5. fejezet után írandó meg).

Bevezetés és elméleti háttér

Ez a fejezet azt az elméleti és szakirodalmi alapot rakja le, amelyre a dolgozat további fejezetei épülnek. A járműdiagnosztikai szabványoktól halad a vezeték nélküli adatátvitelen és a piaci megoldásokon át a nyomtatott áramkör tervezésének azon alapelvéig, amelyek a megvalósításhoz szükségesek voltak. A fejezet végén a megismert háttérből levezetem a rendszerrel szemben támasztott követelményeket, amelyek a 2. fejezet hardvertervezésének kiindulópontját adják. Az elmélet nem önmagáért szerepel: minden részét egy olyan ponthoz kötöm, ahol a tervezés során ténylegesen szükség volt rá, és a megfelelő hivatkozást is megadom.

Gépjármű-diagnosztika és az OBD-II

A korszerű gépjárművek működését több tucat elektronikus vezérlőegység (ECU) irányítja, amelyek a motor, a sebességváltó, a fékrendszer és a kényelmi funkciók működésén túl a kibocsátás-szabályozásért is felelnek. A fedélzeti diagnosztika (OBD, On-Board Diagnostics) célja, hogy a kibocsátást befolyásoló hibákat a jármű maga észlelje, tárolja és kiolvashatóvá tegye. Az Európai Unió 715/2007/EK rendelete az OBD-rendszert úgy határozza meg, mint amely a számítógép memóriájában tárolt hibakódok segítségével azonosítja a meghibásodás valószínű helyét [9]. A rendelet előírja továbbá, hogy a gyártók a független szervizek számára korlátozás nélküli és szabványosított hozzáférést adjanak a javítási és karbantartási információkhoz, beleértve a hibakódokat is [9]. A rendelet 2009. január 3-tól alkalmazandó [9]. A diagnosztikai rendszer amerikai előzményeiről (a kaliforniai szabályozás és az 1996-os kötelező bevezetés) és az európai EOBD bevezetési időpontjairól a végleges szövegben megfelelő hivatalos forrásból kell hivatkozni [FORRÁS KELL].

A gépjárművek diagnosztikai csatlakozója a 16 érintkezős J1962 (az ISO 15031-3 szerinti) csatlakozó, amelynek lábkiosztásában a 16-os láb az akkumulátor pozitív sarka, a 4-es a karosszériaföld, az 5-ös a jelföld, a 6-os a CAN-busz magas (CANH), a 14-es pedig az alacsony (CANL) vezetéke [18]. A dolgozat szempontjából az utóbbi három a lényeges: a tervezett OBD-egység a 6-os és 14-es lábról olvassa a buszt, a 16-os lábról kapja a tápfeszültségét (2.3.1. pont). A kiosztást a 1. ábra szemlélteti.

1. ábra: A J1962 csatlakozó dolgozatban használt érintkezői (saját szerkesztés a [18] alapján)

Az OBD-II-ben többféle fizikai és adatkapcsolati protokoll fordul elő: az ISO 15765-4 (CAN), az ISO 9141-2, az ISO 14230-4 (KWP2000) és az SAE J1850 két változata (PWM és VPW) [4]. A CAN-alapú protokoll a modern járművek szinte kizárólagos változata [FORRÁS KELL: a CAN kötelezővé tétele az USA-ban és az EU-ban], ezért a dolgozatban megvalósított rendszer is erre épül. Ez egyben a rendszer általánosságát is meghatározza: a cél nem egyetlen járműtípus, hanem a CAN-alapú diagnosztikát használó járművek széles köre.

A CAN-busz

A CAN (Controller Area Network) a Bosch által kifejlesztett, többmesteres, üzenetszóró rendszer, amelyet eredetileg azért terveztek, hogy a bonyolult kábelkötegeket egy kétvezetékes busszal váltsa ki [2, 20]. Az ISO 11898 szabvány írja le az adatkapcsolati és a fizikai réteget [10, 20]. Működésének négy, a dolgozat szempontjából fontos jellemzője a következő.

Differenciális jelátvitel. A busz két vezetékből áll (CANH és CANL). Recesszív állapotban mindkettő passzívan kb. 2,5 V-ra van előfeszítve, domináns állapotban a CANH kb. 3,5 V-ra emelkedik, a CANL kb. 1,5 V-ra süllyed, így a differenciális feszültség kb. 2 V [20]. A domináns bit „felülírja" a recesszívet, a buszon a logikai szint a meghajtó bemenetéhez képest invertált [20]. A differenciális átvitel miatt a közös módú zavarok kioltódnak, ami a gépjármű zajos környezetében alapvető előny, és a 2. fejezetben az adóvevő kiválasztásánál (2.3.3. pont) is szerepet játszott.

Arbitráció. Az üzenet azonosítója határozza meg a prioritást: a kisebb bináris azonosító nagyobb prioritást jelent. Az arbitráció bitenkénti és roncsolásmentes: ha egy csomópont recesszív bitet küld, de a buszon dominánst olvas, visszalép és később próbálkozik újra [20]. Ennek köszönhetően a buszon nem keletkezik ütközés, és a nagy prioritású üzenetek késleltetése korlátos.

Keretszerkezet. A szabványos keret 11 bites, a kiterjesztett 29 bites azonosítót használ, ez 211 = 2048, illetve 229 ≈ 537 millió azonosítót jelent [20]. A keret mezői: keretkezdő bit (SOF), azonosító, RTR, IDE, foglalt bit, 4 bites adathosszkód (DLC), adat (legfeljebb 8 bájt), 15 bites CRC, nyugtázó mező (ACK) és keretvég (EOF) [20]. A diagnosztikai kommunikációban a kérés és a válasz mindig ilyen keretekben utazik; a keret felépítését a 2. ábra mutatja.

2. ábra: A szabványos CAN adatkeret felépítése (saját szerkesztés a [20] és [3] alapján)

Hibakezelés és bitbeszúrás. Öt egymás utáni azonos szintű bit után a küldő egy ellentétes szintű bitet szúr be (bit stuffing), amelyet a vevő eltávolít. Ez az órajel-szinkronizációhoz szükséges éleket biztosítja [20]. A hibákat CRC, nyugtázás, formaellenőrzés, bitfigyelés és a bitbeszúrás ellenőrzése fedezi fel. A hibás csomópont a hibaszámlálók segítségével fokozatosan lekapcsolódik a buszról, így egyetlen hibás egység nem tudja tönkretenni a hálózatot [20].

Az átviteli időt a bitidő és a keret hossza adja. Egy sm adatbájtot hordozó szabványos keret hossza a keretközi térrel együtt bitbeszúrás nélkül 47 + 8·sm bit, a legrosszabb esetben, a beszúrt bitekkel együtt, a [3] szerint 55 + 10·sm bit. Nyolc adatbájtnál ez 111, illetve 135 bit. Az ISO 15765-4 diagnosztikai profilja 500 kbit/s (vagy 250 kbit/s) sebességet használ [FORRÁS KELL: az ISO 15765-4 megfelelő pontja]. A keret átviteli ideje így:

tkeret = Nbit / fbit = 111…135 / 500 kbit/s = 0,222…0,270 ms	(1)

Ez az érték lényegesen kisebb az ECU válaszidejénél, ezért a lekérdezés sebességét nem a busz, hanem az ECU szabja meg (3.3.2. pont).

Lezárás. Az ISO 11898 szerinti topológia egyetlen sodrott érpár, amelynek mindkét végén 120 Ω-os lezáró ellenállás van, az érpár hullámimpedanciájának megfelelően. A lezáró ellenállás nem kerülhet egy csomópontra, mert ha a csomópontot lecsatlakoztatják, a busz elveszíti a lezárását [20]. Ez közvetlenül érinti a tervezett OBD-egységet: a jármű hálózata már le van zárva, a modul leágazásként csatlakozik, ezért a modulban nem lehet fix lezárás (2.3.3. pont).

Az OBD-II alkalmazási és szállítási rétege

A diagnosztikai kommunikáció rétegeit a 3. ábra foglalja össze.

3. ábra: Az OBD-II diagnosztika szabványrétegei (saját szerkesztés a [19], [11], [12] és [10] alapján)

Szolgáltatások és PID-ek. Az SAE J1979 (az ISO 15031-5 megfelelője) a diagnosztikai szolgáltatásokat (Mode) és az azokhoz tartozó paraméterazonosítókat (PID) írja le [19]. A dolgozatban használt szolgáltatások: a 01-es a valós idejű adatok olvasására, a 03-as a hibakódok kiolvasására, a 04-es a hibakódok törlésére, a 09-es a járműinformációk (például a gyártási szám, a VIN) lekérésére. A legfontosabb valós idejű paraméterek:

1. táblázat: A dolgozatban használt Mode 01 PID-ek és számítási képleteik [19]

| PID | Paraméter | Képlet | Mértékegység |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 0C | Motorfordulatszám | (256·A + B) / 4 | min-1 |
| 01 0D | Járműsebesség | A | km/h |
| 01 05 | Hűtővíz-hőmérséklet | A − 40 | °C |
| 01 11 | Fojtószelep-állás | 100·A / 255 | % |
| 01 42 | Vezérlőegység-feszültség | (256·A + B) / 1000 | V |

A kérést a funkcionális 0x7DF azonosítóra kell küldeni, amelyre az ECU-k 0x7E8…0x7EF azonosítójú keretekkel válaszolnak; ha egy adott vezérlőegységet kell megszólítani, a fizikai kérés azonosítója 0x7E0…0x7E7 [11]. Az ECU válaszideje a szabvány szerint legfeljebb 50 ms [FORRÁS KELL: a P2 időzítés pontos hivatkozása]. A támogatott PID-ek a 00, 20, 40 PID-ek által visszaadott bittérképből derülnek ki, ezért a lekérdezést ezzel kell kezdeni.

Szállítási réteg (ISO-TP). A CAN-keret legfeljebb 8 bájt adatot hordoz, ennél hosszabb üzenetek (például a 17 karakteres VIN) szállítására az ISO 15765-2 szerinti szállítási protokoll szolgál [12]. Az első bájt (PCI) a keret típusát jelöli: egyetlen kerettel átvihető üzenet, többkeretes üzenet első kerete, folytatókeret, és a vevő által küldött flow control keret, amely a folytatókeretek ütemét szabályozza. A diagnosztikai kérések és válaszok többsége egyetlen keretben elfér; a VIN lekéréséhez (Mode 09, PID 02) a többkeretes átvitelre és a flow control kezelésére is szükség van (3.3.2. pont).

A gyártási szám. A VIN 17 karakteres azonosító, amelynek első három karaktere a gyártó világazonosítója (WMI) [13]. Ebből a rendszer a jármű gyártóját, és ennek alapján a kijelzőn megjelenítendő emblémát ismeri fel (4.6. pont).

Vezeték nélküli technológiák

A rendszer két csomópontja között vezeték nélküli adatúton kell az adatot átvinni. A választás három lehetősége a Bluetooth, a Wi-Fi és az ESP-NOW.

A Bluetooth Low Energy (BLE) kis fogyasztású, a telefonokkal közvetlenül együttműködik, ugyanakkor a kapcsolat felépítése és a csatlakozási időköz miatt a késleltetése nem a legkisebb. Az ELM327-alapú adapterek jelentős része klasszikus Bluetooth soros profilt (SPP) használ [FORRÁS KELL], amit az ESP32-S3 nem támogat: ez BLE-t kezel, klasszikus Bluetooth-t nem [7]. A Wi-Fi nagy átviteli sebességet ad, de hozzáférési pontot (vagy saját hálózatot) és kapcsolatfelépítést igényel, és a fogyasztása nagyobb. Az ESP-NOW az Espressif által kidolgozott, a Wi-Fi fizikai és adatkapcsolati rétegét használó, kapcsolat nélküli protokoll: nincs hozzáférési pont és nincs csatlakozási idő, az adat vendor-specifikus action keretben utazik, a hasznos adat legfeljebb 250 bájt, a titkosított partnerek száma korlátos, és a két félnek azonos Wi-Fi csatornán kell lennie [5].

2. táblázat: A vezeték nélküli technológiák összevetése a feladat szempontjából [5, 7]

| Szempont | BLE | Wi-Fi | ESP-NOW |
| --- | --- | --- | --- |
| Kapcsolatfelépítés | szükséges | szükséges (AP vagy saját hálózat) | nincs |
| Késleltetés | közepes (csatlakozási időköz) | közepes | kicsi |
| Telefonnal közvetlenül | igen | igen | nem |
| Hasznos adat keretenként | kb. 20–244 bájt (beállítástól függ) | nagy | legfeljebb 250 bájt |
| Fogyasztás | kicsi | nagy | közepes |

[A táblázat számértékeit a végleges szövegben az érvényes Bluetooth- és ESP-IDF-dokumentációból kell ellenőrizni.]

A feladat szempontjából az ESP-NOW előnye a kis késleltetés és az, hogy a két csomópont között nincs csatlakozási fázis, hátránya pedig a telefonnal való közvetlen összeköttetés hiánya. Ez utóbbit a kijelzőegység BLE-kapcsolata pótolja a médiavezérléshez (3.6. pont). Az ESP-NOW és a Bluetooth egyidejű használata az Espressif koegzisztencia-táblázata szerint korlátozott, ezért ezt a tesztelés során külön ellenőrizni kell (5.4. pont) [5].

Az energiatakarékosság az OBD-egységnél kritikus, mert a diagnosztikai csatlakozó legtöbb járműben állandó tápot ad. Az OBD-egység ESP32-C3-WROOM-02 modulja az adatlap szerint light sleep módban jellemzően 130 µA-t, deep sleep módban 5 µA-t vesz fel, modem sleep módban viszont a rádió bekapcsolva tartása miatt a fogyasztás 16–28 mA [6]. A kijelzőegység ESP32-S3 modulja light sleep módban kb. 240 µA-t (a PSRAM miatt ennél többet), modem sleep módban 22–33 mA-t igényel [7]. Az akkumulátoros kijelzőegységnél a modem sleep tartós használata nem járható (egy 1000 mAh-s cellával kb. két napig tartana), az OBD-egységnél, ahol a járműakkumulátor táplál, viszont elfogadható. Az alvási stratégiát a 3.3.3. és 3.5. pont részletezi.

A piacon létező megoldások

A járműdiagnosztikai adatok kiolvasására legelterjedtebb eszköz az ELM327 vezérlőre épülő adapter. Az ELM327 egy integrált áramkör, amely az OBD-protokollok és egy RS232 soros port között fordít: a kilenc OBD-protokollt támogatja, a soros vonalon 9600 vagy 38400 baud sebességgel kommunikál, és AT-parancsokkal konfigurálható [4]. A kommunikáció szöveges (ASCII), így az adapter mögött álló eszköznek a válaszokat karakterekként kell feldolgoznia. A soros átvitel ideje a karakterszámtól függ:

tsoros = Nkar · 10 / fbaud = 14 · 10 / 38400 ≈ 3,6 ms	(2)

ahol 10 az egy karakter átviteléhez szükséges bitek száma (start, 8 adat, stop bit), Nkar egy rövid válasz (például „41 0C 1A F8" és a lezáró karakterek) hossza. Egy-egy kérésnél ez önmagában nem sok, de ha a rendszer több paramétert kérdez le másodpercenként többször, a soros vonal és az adapter belső feldolgozása a lekérdezési sebességet korlátozza, és a kérések ütemezése is az adapter belső működéséhez kötődik. Az adapterek minősége eltérő: a piacon számos utángyártott változat kapható [FORRÁS KELL].

Az okostelefonos alkalmazások az adapter adatait Bluetooth vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül jelenítik meg. Ezek előnye az alacsony ár és a rugalmas megjelenítés, hátrányuk viszont, hogy a telefon kijelzője nem a műszerfal részeként van rögzítve, az adat késleltetését az adapter és a telefonos protokoll együtt határozza meg, és a megjelenítés vezetés közben a vezető figyelmét a telefonra irányítja. A gyári műszerfalak a legjobb integrációt adják, de zártak, és utólag nem bővíthetők.

3. táblázat: A kiolvasó megoldások típusai és a saját megoldás helye

| Szempont | ELM327-adapter és telefon | Gyári műszerfal | A dolgozat megoldása |
| --- | --- | --- | --- |
| Hozzáférés | könnyű, olcsó | gyártófüggő | saját hardver és szoftver |
| Kijelző | telefon | beépített | kerek érintőkijelző a műszerfalon |
| Adatok bővíthetősége | alkalmazásfüggő | nem bővíthető | szabadon bővíthető |
| Késleltetés | az adapter és a protokoll határozza meg | gyártófüggő | a rendszer határozza meg (célérték < 4 ms) |
| Általánosság | CAN, K-vonal stb. | egy gyártó | CAN-alapú járművek |

[A táblázat tartalma a végleges szövegben forrásokkal (termékoldalak, adatlapok) támasztandó alá.]

A következtetés: a meglévő megoldások vagy a késleltetés és a kijelzés terén kompromisszumosak, vagy zártak. A dolgozat egy olyan, saját tervezésű megoldást mutat be, amelyben a lekérdezés és az adatküldés egyetlen, ütemezhető mikrovezérlőn belül zajlik, a megjelenítés pedig a műszerfalra szerelt, dedikált kijelzőn.

A nyomtatott áramkör tervezésének elméleti háttere

A rendszer két saját tervezésű nyomtatott áramköri lapot (NYÁK) tartalmaz, ezért a tervezésüket meghatározó elveket is ismertetni kell. A téma önmagában igen tág, ezért itt csak azokat a részeket tárgyalom, amelyek ennél a projektnél ténylegesen szükségesek voltak, és minden pontnál megadom, a dolgozat melyik részében kerültek alkalmazásra.

A NYÁK mint elektromos rendszer: rétegek és visszatérő áram

A NYÁK nem egyszerű mechanikai hordozó, hanem az áramkör része: a vezetékek induktivitással, kapacitással és ellenállással rendelkeznek, és ezek nagyfrekvencián a jelek viselkedését meghatározzák [15, 17]. Egy jel áramának mindig vissza kell térnie a forrásához, és kis frekvencián ez a legkisebb ellenállású úton történik, nagy frekvencián viszont a legkisebb induktivitású (a legkisebb hurokterületű) úton, vagyis közvetlenül a jelvezeték alatti síkon [15, 17]. A hurokinduktivitás szalagvezeték-közelítéssel:

Lhurok ≈ µ0 · h · l / w	(3)

ahol µ0 a vákuum permeabilitása, h a vezeték és a visszatérő sík távolsága, l a hurok hossza, w a vezeték szélessége. A képletből az következik, hogy a hurok induktivitása a síktávolsággal arányosan csökken, ezért a jel- vagy kapcsolóáram alá helyezett, megszakítatlan földsík és a minél vékonyabb dielektrikum csökkenti a legjobban a hurkot. Ez az alapja a négyrétegű rétegfelépítésnek, amelyben a második réteg szilárd földsík. Az Espressif is ezt javasolja az ESP32-S3 köré: a felső réteg alkatrészeknek és jeleknek, a második réteg megszakítatlan föld, a harmadik tápelosztásnak [8].

Ezt szemlélteti a 4. ábra: a megszakítatlan földsík alatt a visszatérő áram közvetlenül a jelvezeték alatt záródik, a síkban lévő rés viszont kerülőútra kényszeríti, megnövelve a hurok területét.

4. ábra: A visszatérő áram útja megszakítatlan és megszakított földsík esetén (saját szerkesztés)

Alkalmazás: mindkét NYÁK négyrétegű, az L2 megszakítatlan földsík, a hurokinduktivitás konkrét számítása a 2.5. pontban szerepel a (14) képlet alapján.

Kapcsolóüzemű tápegység elrendezése

A lépcsős (buck) szabályozóban a legnagyobb áramváltozás a bemeneti kondenzátor, a kapcsolók és a föld alkotta úgynevezett „forró hurokban" zajlik. A Texas Instruments elrendezési útmutatója szerint ennek a huroknak a vezetékei legyenek szélesek és rövidek, a hurokterület minimális, a bemeneti kondenzátor a VIN és GND lábhoz a lehető legközelebb kerüljön [21]. A kapcsolási csomópont (SW) rézfelülete az induktorig rövid és széles legyen, de összterülete minimális, mert a nagy dv/dt miatt ez a sugárzás fő forrása. A visszacsatoló osztó az FB lábhoz közel, a zajforrásoktól távol helyezkedjen el. Legalább egy földsík szükséges egy belső rétegen az árnyékolás és a hőelvezetés miatt [21].

Alkalmazás: az OBD-egység TPS54302-es szabályozójának elrendezése (2.3.2. és 2.5.2. pont).

Nagyfrekvenciás és differenciális jelek

Egy vezeték akkor viselkedik távvezetékként (elektromosan hosszúként), ha a jel terjedési ideje összemérhető a jel felfutási idejével. Szokásos közelítés szerint egy vezeték elektromosan hosszúnak tekinthető, ha

tpd > tr / 6	(4)

ahol tpd a jel terjedési ideje a vezetéken, tr a jel felfutási ideje [15]. Ilyenkor a vezeték lezárása és impedanciája már számít, különben visszaverődések keletkeznek. A differenciális párok (például az USB D+/D−) esetén a szimmetria, az azonos hossz és a megszakítatlan referenciasík a fontos: az Espressif az USB-párra 90 Ω-os differenciális impedanciát, hosszillesztést, kevés via-t és folytonos földreferenciát ír elő [8]. A kijelző QSPI-vonalainál pedig a hosszeltérés (skew) számít, a vonalak között és az órajelhez képest.

Alkalmazás: a kijelzőegység QSPI- és USB-vonalainak ellenőrzése a 2.5.3. pontban.

Rádiófrekvenciás rész és az antenna

A beépített nyomtatott antennás ESP32-modul akkor működik jól, ha az antenna a kártya szélén túlnyúlik, és körülötte, valamint alatta nincs réz és vezeték. Az Espressif útmutatója szerint az antennának a kártyaélen túl kell nyúlnia, a ház anyagától pedig legalább 15 mm távolságot kell tartani, és az antenna közelében nem szabad nagy sebességű jelet (USB, óra) vezetni [8].

Alkalmazás: az ESP32-C3-WROOM-02 elhelyezése az OBD-egység NYÁK-ján, és a ház kialakítása az antenna körül (2.5.2. és 2.6. pont).

Védelem, gyárthatóság és a hibák megelőzése

A gépjármű fedélzeti hálózata nem stabil táp: a feszültség tranzienseket tartalmaz, ezért a bemeneten védelem (biztosító, TVS-dióda, fordított polaritás elleni dióda) szükséges. A tervezést a gyártási eljárás is korlátozza: a gyártó (JLCPCB) a szabványos rétegfelépítést, a minimális vezetékszélességet és -távolságot, a furatokat és az összeszerelési peremsínt előírja [14]. A kapcsolási rajz és a NYÁK ellenőrzése a gyártás előtt egyszerűbb, mint a hiba utólagos javítása, mert a gyártásba adott rendelésben az alkatrészek már nem módosíthatók [14].

Alkalmazás: a védelmi lánc a 2.3.1. pontban, a gyártást érintő megoldások a 2.5. pontban, a hibák és tanulságaik a 2.7. pontban szerepelnek.

4. táblázat: A NYÁK-tervezési alapelvek és alkalmazásuk helye a dolgozatban

| Alapelv | Fő összefüggés | Alkalmazás a dolgozatban |
| --- | --- | --- |
| Visszatérő áram, földsík | hurokinduktivitás (3) | 2.5.1. pont, mindkét NYÁK |
| Kapcsolóüzemű tápegység elrendezése | kis „forró hurok", kis SW-felület | 2.3.2., 2.5.2. pont |
| Elektromosan hosszú vezeték | (4) kritérium | 2.5.3. pont (QSPI) |
| Differenciális pár | 90 Ω, hosszillesztés | 2.5.3. pont (USB) |
| Antenna | kártyaél, szabad zóna | 2.5.2., 2.6. pont |
| Védelem és gyárthatóság | TVS, peremsín, DFM | 2.3.1., 2.7. pont |

Célkitűzés és követelmények

Az elméleti háttér és a piaci megoldások áttekintése alapján a következő feladatot és követelményeket fogalmaztam meg. A cél egy olyan kétcsomópontos rendszer megtervezése és megépítése, amely a CAN-alapú járművek diagnosztikai adataiból valós időben, késleltetésmentesnek ható megjelenítést ad egy műszerfalra szerelt kerek érintőkijelzőn.

5. táblázat: A rendszerrel szemben támasztott követelmények és ellenőrzésük helye

| Követelmény | Célérték | Ellenőrzés |
| --- | --- | --- |
| Általánosság | CAN-alapú (ISO 15765-4) járművek | 5.3. pont |
| Adatfrissítés a kijelzőn | legalább 30–40 Hz az érzékelt frissítés | 4.5. és 5.6. pont |
| Átviteli késleltetés a két csomópont között | kisebb, mint 4 ms (célérték) | 5.4. pont |
| OBD-egység áramfelvétele álló járműnél | legfeljebb 1 mA @ 12 V (becsült célérték) | 5.5. pont |
| Tápfeszültség a gépjárműben | védett, 6,5…18 V üzemi tartomány | 2.3.1. és 5.2. pont |
| Kijelzőegység akkumulátoros üzeme | USB-ről akkumulátorra váltás zavarmentesen | 2.4.2. és 5.2. pont |
| Gyárthatóság | szabványos JLCPCB négyrétegű eljárás | 2.5. pont |

A követelmények teljesülését a dolgozat 5. fejezete méréssel igazolja, ahol erre a rendelkezésre álló eszközökkel lehetőség van.

A fejezetben megismert háttérből két dolog következik a megvalósításra nézve. Egyrészt a CAN-busz és az OBD-II szabványai pontosan megszabják, mit kell az OBD-egységnek tudnia: a 6-os és 14-es lábon, lezárás nélkül, védett tápról kell dolgoznia, 500 kbit/s-on. Másrészt a vezeték nélküli és a NYÁK-tervezési ismeretek megmutatják, hol rejlik a legtöbb kockázat: a tápellátásban, az adóvevő megválasztásában és az elrendezésben. A következő fejezet ezekből a követelményekből indul ki, és bemutatja a két hardveregység megtervezését, a döntések indoklásával és a tervezés során elkövetett hibákkal együtt.

A rendszer architektúrája és hardvertervezése

Az 1. fejezet követelményeiből kiindulva ez a fejezet a rendszer hardverét mutatja be: azt, hogyan lett a feladatból két, egymással vezeték nélkül kommunikáló egység, és miért éppen ezekkel az alkatrészekkel és megoldásokkal. A dolgozat hardveres része két egység tervezését és megépítését foglalja magában. Az OBD-egység a gépjármű diagnosztikai csatlakozójára (J1962) kapcsolódik, a CAN-buszról kiolvassa a járműadatokat, és rádiós úton továbbítja. A kijelzőegység a műszerfalra kerül, fogadja az adatokat, és egy kerek, érintésérzékeny kijelzőn mutatja meg azokat. A szoftveres megvalósítás a dolgozat külön fejezetében szerepel; a jelen fejezetben a hardverre való hivatkozások a „hardveres rész" pontjaira mutatnak (például 2.3.3. pont), a szoftveres részre hivatkozva a szövegben mindig megnevezem a szoftveres részt.

A hardver feladata és felbontása

A két egység közötti munkamegosztás a rendszer fizikai elhelyezéséből következik. A diagnosztikai csatlakozó a legtöbb járműben a műszerfal alatt, rejtett helyen található, ott a kijelző nem látható. A kijelzőnek viszont a vezető látóterében kell lennie. A két feladat tehát térben szétválik, és az összekötésükre vezeték nélküli adatút szükséges. A felbontás további előnye, hogy a kijelzőegységnek nem kell a gépjármű tápfeszültségével, tranzienseivel és a CAN-busszal foglalkoznia, az OBD-egységnek pedig nem kell kijelzőt, akkumulátort vagy töltőt tartalmaznia.

6. táblázat: A két hardveregység feladata és főbb áramköri elemei

|  | OBD-egység | Kijelzőegység |
| --- | --- | --- |
| Fő feladat | CAN-lekérdezés, adatküldés | Adatfogadás, megjelenítés, kezelés |
| Mikrovezérlő | ESP32-C3-WROOM-02 [6] | ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 [7] |
| Külső interfész | J1962 (CAN), USB-C | Kijelzőmodul (QSPI, I²C), USB-C |
| Tápellátás | Gépjármű 12 V, vagy USB | USB-C, vagy 1S LiPo akkumulátor |
| Tápáramkör | Védelem, TPS54302 lépcsős szabályozó [24] | TP4056 töltő [16], AO3401A tápútválasztó [1], TLV75733 LDO [23] |
| Jellegzetes alkatrész | SN65HVD231 CAN-adóvevő [22] | Waveshare 1,85″ kijelzőmodul [25] |

[A rendszer blokkvázlata (a két egység, a CAN-busz, a rádiós kapcsolat és a telefon) – ábra helye]

5. ábra: A rendszer blokkvázlata (a két egység, a CAN-busz, a rádiós kapcsolat és a telefon)

A hardver megtervezésekor a következő követelmények határozták meg a döntéseket:

a mintavételezett járműadat jusson el a kijelzőre úgy, hogy a megjelenített érték frissítése folyamatosnak hasson; a tervezési cél legalább 30–40 Hz a gyorsan változó paraméterekre;

az OBD-egység a járműben állandóan jelen lehet, ezért az áramfelvételét álló járműnél minimalizálni kell;

a gépjármű fedélzeti hálózata zavaros környezet (feszültségtranziensek, kapcsolási zaj), ezért az OBD-egység tápágának védelmet kell kapnia;

a kijelzőegységnek akkumulátorról is működnie kell, kellő tartalékkal az USB-ről akkumulátorra váltáskor;

mindkét NYÁK gyártatható legyen a JLCPCB szabványos négyrétegű eljárásával, a lehető legkevesebb kézi forrasztással [14].

Döntési helyzetek az architektúrában

A vezeték nélküli adatút megválasztása

A kijelző és az OBD-egység között több megoldás kínálkozott. A piacon elterjedt ELM327-alapú adapterek soros, szöveges (AT-parancsos) protokollon keresztül működnek, a mérési ciklust az adapter vezérli, így a lekérdezési ütemezésre és a késleltetésre a fejlesztőnek kevés ráhatása van. Ugyanakkor a kapcsolat hibásan megvalósított klónoknál megbízhatatlan lehet. Saját fejlesztésű OBD-egység esetén a CAN-lekérdezés és az adatküldés egy mikrovezérlőn belül ütemezhető, a protokoll pedig a feladathoz igazítható.

A két egység közötti adatútra az ESP-NOW protokollt választottam. Ez az Espressif által kidolgozott, a Wi-Fi fizikai és adatkapcsolati rétegére épülő, kapcsolat nélküli (connectionless) adatátvitel, amelynél nincs hozzáférési pont és nincs csatlakozási idő; a kerethossz legfeljebb 250 bájt [5]. A telemetriacsomag (16 bájt) ennél jóval kisebb, így egyetlen keretben átvihető. A választás mellett a kis késleltetés szól, ellene pedig az, hogy az ESP-NOW és a Bluetooth LE egyidejű használata (a telefonnal való összekötéshez) az Espressif koegzisztencia-táblázata szerint korlátozott, ezért a kijelzőoldali együttes üzemet a prototípuson korán tesztelni kell. Ha a mérés kedvezőtlen eredményt ad, tartalék megoldásként a telemetria Bluetooth LE-n is továbbítható.

A mikrovezérlők kiválasztása

Mindkét egységhez Espressif mikrovezérlőt választottam, mert a feladathoz szükséges három képesség (CAN-vezérlő, ESP-NOW, Bluetooth LE) egy tokban, olcsón elérhető, és a fejlesztőkörnyezet (ESP-IDF) mindhárom támogatását tartalmazza [5].

7. táblázat: A mikrovezérlő-választás szempontjai

| Szempont | ESP32-C3-WROOM-02 (OBD) | ESP32-S3-WROOM-1-N8R8 (kijelző) | Különálló MCU + rádiómodul |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN-vezérlő (TWAI) | van [6] | – (nem szükséges) | típusfüggő |
| ESP-NOW és BLE | van | van | külön modul szükséges |
| Képfrissítéshez szükséges memória | – | 8 MB PSRAM | külső RAM többlet |
| Natív USB (programozás) | van | van | típusfüggő |
| NYÁK-felület, alkatrészszám | alacsony | alacsony | magasabb |

Az OBD-egységnél a döntő szempont a beépített CAN-vezérlő (TWAI) volt, amelyhez csak egy adóvevő áramkör (transceiver) szükséges. A kijelzőegységnél a memóriaigény volt a meghatározó. A 360 × 360 képpontos kijelző egy képkockája 16 bites színmélységnél

M = 360 · 360 · 2 B = 259 200 B ≈ 253 KiB	(5)

méretű. A mikrovezérlő belső SRAM-ja ennek tárolására a hálózati és Bluetooth-verem mellett kevés, ezért a nyolcmegabájtos (8 MB) külső PSRAM-mal szerelt N8R8 változatot választottam. Ennek hátránya, hogy az oktális PSRAM-mal szerelt modulnál az ESP32-S3 néhány GPIO-ja (35–37) nem használható szabadon [7]; a NYÁK tervezésekor ezt figyelembe vettem.

Az OBD-egység

Tápellátás és védelem

Az OBD-egység fő tápforrása a J1962 csatlakozó 16-os lába (a gépjármű akkumulátorának feszültsége, névlegesen 12 V). Programozáshoz USB-C csatlakozó is rendelkezésre áll. A két forrást egy diódás VAGY-kapcsolás (D8, SS34 és D2, SS14 Schottky-diódák) választja szét, az USB-ág sorosan egy visszaálló biztosítót (F1, PPTC) tartalmaz, a gépjármű-ág bemenetén pedig egy SMAJ24A TVS-dióda (D4) védi az áramkört a tranzienseken.

A védelem méretezésénél a TVS-dióda kapocsfeszültségét kellett összevetni a lépcsős szabályozó (TPS54302) határadataival. Az SMAJ24A tipikus kapocsfeszültsége nagy impulzusáramnál 38,9 V, míg a szabályozó bemenetének abszolút maximuma 30 V, az ajánlott legnagyobb üzemi feszültsége pedig 28 V [24]. A dióda tehát a szabályozót a jelentős energiájú tranziensek (például load dump) ellen nem védi teljesen. A hiba a prototípus mérése után, a végleges verzió tervezésénél javítandó (például a TVS nagyobb védőképességű típusra cserélésével, vagy a szabályozó elé kapcsolt előszűrővel).

A TVS-dióda választásának teljes számítása a hardveres mellékletben (M1) szerepel.

A 3,3 V-os lépcsős szabályozó

A 3,3 V-os rendszersínt a TPS54302 szinkron lépcsős (buck) szabályozó állítja elő, 400 kHz-es kapcsolási frekvencián [24]. A lineáris szabályozó (LDO) alkalmazása a 12 V-ról (akár 18 V-ról töltésnél) a nagy veszteség miatt nem volt ésszerű: az ESP32-C3 rádiós áramcsúcsai mellett a disszipáció a kis tokban tűrhetetlen lenne. A kimeneti feszültséget az FB bemenetre kötött osztó (R2 = 45,3 kΩ, R3 = 10,0 kΩ) állítja be a 0,596 V-os belső referencia szerint [24]:

Uki = Uref · (1 + R2 / R3) = 0,596 V · (1 + 45,3 kΩ / 10,0 kΩ) ≈ 3,296 V	(6)

Az ellenállások ±1 %-os tűrése mellett a kimenet 3,242 V és 3,350 V között mozoghat, ami az ESP32-C3-WROOM-02 3,0–3,6 V-os üzemi tartományán belül marad [6].

Az induktivitás megválasztásánál két értéket vetettem össze:

8. táblázat: A 10 µH és 33 µH közötti választás szempontjai (Ube = 18 V)

| Szempont | 10 µH | 33 µH |
| --- | --- | --- |
| Ripple-áram | 0,674 A | 0,204 A |
| Csúcsáram | 0,937 A | 0,702 A |
| Terhelési ugrás utáni követés | gyorsabb | lassabb |
| Kimeneti ripple (becsült) | ≈ 8–10 mV (csúcstól csúcsig) | ≈ 3 mV (csúcstól csúcsig) |
| Méret, DC ellenállás | kisebb | nagyobb |

A 10 µH-s értéket választottam. Ezzel a rádió bekapcsolásakor jelentkező terhelési ugrást a szabályozó gyorsabban követi, a kimeneti ingadozás a megkívánt 15 mV (csúcstól csúcsig) alatt marad, az induktor csúcsárama pedig a megengedett érték alatt van. Az ellentételezett hátrány a nagyobb ripple-áram miatti nagyobb zavarkibocsátás, amelyet a bemeneti szűrés és a gondos elrendezés (2.5. pont) kezel.

A kimeneti ripple becslése a kapacitív és az ESR-összetevőből:

ΔUki ≈ ΔIL / (8 · fsw · Ceff) + ΔIL · RESR	(7)

A két párhuzamosan kötött 22 µF-os kerámia kondenzátor (C6A1, C6B1) egyenfeszültség-előfeszítés miatt csökkent, becsült effektív kapacitása 25 µF, eredő ESR-értéke kb. 2 mΩ. Ezekkel 18 V bemenetnél ΔUki ≈ 8,4 mV + 1,3 mV ≈ 9,7 mV adódik, ami a 15 mV-os követelmény alatt van. Az értékek számítási becslések; a tényleges ripple oszcilloszkópos mérése a prototípus tesztelésének része.

A CAN-illesztő

A CAN-buszhoz a Texas Instruments SN65HVD231 3,3 V-os adóvevő csatlakozik [22]. A 3,3 V-os működés lehetővé teszi, hogy az áramkör szintillesztés vagy külön 5 V-os sín nélkül közvetlenül a mikrovezérlő TWAI-lábaira kapcsolódjon. A busz 500 kbit/s-os sebességével az ISO 15765-4 szerinti diagnosztikai kommunikáció folyik [11]; a kereteket 11 bites azonosítóval kell küldeni (a funkcionális kérés azonosítója 0x7DF, az ECU-k válaszai 0x7E8…0x7EF).

A TWAI időzítése 500 kbit/s-hoz az APB 80 MHz-es órajeléből adódik:

fbit = 80 MHz / (BRP · NTq) = 80 MHz / (8 · 20) = 500 kbit/s	(8)

ahol BRP az előosztó (8), NTq pedig a bitenkénti időkvantumok száma (20: 1 szinkron, 15 TSEG1 és 4 TSEG2). A mintavételi pont így a bit 80 %-ánál van, ami a CAN ajánlott tartományába esik [10].

Tervezési hiba az adóvevő megválasztásában. Az SN65HVD231 az SN65HVD230 családtag, azonos lábkiosztással, de eltérő energiatakarékos móddal. Az SN65HVD231 alvó módjában (RS láb a tápfeszültség 0,75-szeresénél magasabb szinten) az adó és a vevő is kikapcsol, a busz-lábak nagy impedanciájúak, és a busz forgalma az áramkört nem ébresztheti fel [22]. Az SN65HVD230 készenléti módjában a vevő aktív marad, így a busz-aktivitás érzékelhető. A projekt tervezett működése (az eszköz alszik, amíg a motor nem indul, és buszforgalomra ébred) az SN65HVD230-hoz illett volna; a hibás típusválasztás a tervezés során tévedésből történt, amelyet csak a megrendelés után, a működés átgondolásakor vettem észre; a gyártás megkezdése után a megrendelésben alkatrész már nem módosítható. A kialakítás ezért szoftveres kerülőutat kap: az eszköz időzített ébredéssel, rövid figyelőablakkal (RS = LOW) ellenőrzi a buszt, forgalom hiányában pedig visszaalszik. Ennek részletei a szoftveres részben szerepelnek. A két alkatrész lábkiosztása azonos, ezért a cserét későbbi időpontban, egyszerű utólagos forrasztással el lehet végezni.

Busz-lezárás. A kártyán nincs beépített 120 Ω-os lezáró ellenállás. A jármű CAN-hálózata mindkét végén lezárt (eredő 60 Ω), a modul pedig leágazásként (stub) csatlakozik, ezért újabb lezárás hibás volna. A lezárás helyén a JP1 jelű, két érintkezőpárnás áthidaló pad található, amely alapállapotban nyitott (nincs összeforrasztva), tehát a kártya ilyen állapotban a CAN-vezetékeket nem zárja rövidre. A tervezési hiba abban áll, hogy a pad egyszerű áthidalásra szolgál, ellenállás lábnyoma nélkül: ha valaki a lezárást a híd összeforrasztásával akarná megvalósítani, a CANH és CANL vezetéket közvetlenül kötné össze, ellenállás nélkül. Ezt a tervezés után, a dokumentáció összeállításakor, utólag vettem észre. A következő verzióban a JP1 helyére a lezáráshoz megfelelő ellenállás lábnyomát (például 0805-ös tokméretű 120 Ω-os ellenállást) kell tervezni, amelyet szükség szerint be lehet ültetni. Tesztpadon a lezárás külső 120 Ω-os ellenállással biztosítható.

Mikrovezérlő és kiosztás

Az OBD-egység mikrovezérlője az ESP32-C3-WROOM-02 (4 MB flash, antennaintegrált modul) [6]. A fontosabb GPIO-hozzárendeléseket a 9. táblázat foglalja össze.

9. táblázat: Az OBD-egység fontosabb GPIO-kiosztása

| GPIO | Jel | Funkció |
| --- | --- | --- |
| IO4 | CAN_TX | Az adóvevő TXD bemenete (TWAI TX) |
| IO5 | CAN_RX | Az adóvevő RXD kimenete (TWAI RX) |
| IO10 | OPMODE | Az adóvevő RS lába |
| IO6, IO7, IO8 | LED | Állapotjelző LED-ek (zöld, kék, piros) |
| IO9 | BOOT | Betöltő-mód gomb |
| IO18, IO19 | USB D−, D+ | Natív USB-Serial/JTAG |
| IO20, IO21 | UART | Tesztpadok |

A natív USB-Serial/JTAG vezérlő miatt a programozáshoz és naplózáshoz nincs szükség külön USB–soros átalakítóra, ami a NYÁK-on alkatrészt és helyet takarít meg.

A kijelzőegység

A kijelzőmodul

A megjelenítés egy 1,85″-es, kerek, 360 × 360 képpontos kapacitív érintőképernyős modul (Waveshare), amelyben az ST77916 vezérlő és a CST816S érintésvezérlő található [25]. A modul négyvonalas SPI-interfésszel (QSPI) kapcsolódik, az érintésvezérlő pedig I²C-n. A QSPI négy adatvonalon viszi át a képet, ezért egy képkocka átviteli ideje az órajeltől függően:

tkocka = (W · H · b) / (4 · fCLK) = (360 · 360 · 16) / (4 · 40 MHz) ≈ 12,96 ms	(9)

ahol W és H a kijelző méretei, b a színmélység (16 bit), fCLK pedig a QSPI órajele. Az ESP32-S3 GPIO-mátrixon át vezérelt QSPI-jánál az órajel megbízható felső határa 40 MHz körüli [5], ez elméletileg legfeljebb ≈ 77 képkocka/másodpercet tesz lehetővé a teljes képernyő átírásánál. A 30–60 képkocka/másodperces cél tehát teljesíthető, ha az átvitel a DMA segítségével a processzortól függetlenül fut.

A modul a NYÁK-hoz 18 érintkezős FPC-csatlakozóval (J2) kapcsolódik. A J2 első 15 lábának kiosztását a gyártói dokumentációval egyeztettem; a 16–18. láb (feltehetően föld) és az érintésvezérlő I²C-címe a modul kapcsolási rajzán még megerősítendő. A kártyán I²C felhúzó ellenállások nincsenek; hogy a modul tartalmaz-e felhúzást, a gyártói kapcsolási rajz alapján még ellenőrizendő, és a prototípus első bekapcsolásakor mérni kell (az eredmény a tesztelésről szóló fejezetben szerepel).

[A kijelzőegység kapcsolási rajzának blokkvázlata (J2, ESP32-S3, tápút) – ábra helye]

6. ábra: A kijelzőegység kapcsolási rajzának blokkvázlata (J2, ESP32-S3, tápút)

Tápút: USB, akkumulátor és töltő

A kijelzőegység két forrásból táplálható: USB-C-ről (5 V) és egy 1S lítium-polimer (LiPo) cellából (LP803040, 1000 mAh). Az USB-ág sorrendben egy visszaálló biztosítót (F1), egy diódát (D5), az +5V hálózatot, egy másik diódát (D8) és a VSYS rendszersínt tartalmazza. A VSYS-ről a TLV75733 LDO állítja elő a 3,3 V-os táplálást [23].

Töltés. Az akkumulátort a TP4056 lineáris töltő tölti [16]. A töltőáramot a PROG láb ellenállása (R18) állítja be:

Itöltés = 1200 / RPROG[kΩ] mA = 1200 / 2,4 = 500 mA	(10)

Egy 1000 mAh-s cellánál a töltési idő a 0,5 A-es töltőárammal, a CV-szakaszt is számítva, a tervezés szerint kb. 2,4 óra. A cella kapacitásának 0,5 C-s töltése a gyártók által általában megengedett tartományban van, a konkrét cella adatlapján ellenőrzendő.

Tápútválasztás. Az akkumulátor és a rendszer között egy AO3401A P-csatornás MOSFET (Q1) kapcsol [1]. A kapcsolás elve: ha USB jelen van, a Q1 gate-je +5V szinten van, a VGS pozitív, a FET zár. A rendszert az USB táplálja a D8-on át, az akkumulátor pedig kizárólag a TP4056-ról töltődik. Fontos, hogy a terhelés nem a töltő kimenetére van kötve: így a TP4056 töltésbefejezés-érzékelése (IBAT < ICHG/10) helyesen működik. USB kihúzásakor a gate-et az R17 (100 kΩ) húzza le, VGS negatív lesz, a FET kinyit, és az akkumulátor átveszi a terhelést.

A FET bekapcsolásának késleltetését a gate-hálózat időállandója adja:

τ = R17 · C10 = 100 kΩ · 10 µF = 1,0 s	(11)

A FET akkor kapcsol be, amikor a gate feszültsége a source alá legalább |VGS(th)| ≈ 1 V-tal esik. A D8 lezárásakor a +5V hálózat kb. 3,4 V-ról indul, a küszöb 3,05 V − 1,0 V ≈ 2,05 V, így

tbe = τ · ln(3,4 / 2,05) ≈ 0,5 s	(12)

Ez idő alatt a terhelést a Q1 testdiódája (body diode) viszi, amely nanoszekundumos nagyságrendű idő alatt (becsült érték) nyit, és a VSYS átmenetileg VBAT − 0,65 V-ra esik. A rendszer akkor marad zavartalan, ha ez az érték az ESP32-S3 brown-out küszöbe (≈ 2,8 V) fölött marad, azaz VBAT ≳ 3,55 V. Mélyebben kisütött celláknál USB kihúzásakor újraindulás várható. Az R17 és a C10 megválasztása tehát kompromisszum; a javítás az R17-re párhuzamosan forrasztott 1 kΩ-os ellenállás, amellyel az idő ≈ 5 ms-ra csökken (a mellékhatás kb. 4 mA állandó terhelés USB-üzemben).

A 3,3 V-os LDO és a termikus terhelés

A TLV75733 fix 3,3 V-os, kis kiesési feszültségű lineáris szabályozó, 1 A-es kimeneti áramkapacitással [23]. Az ESP32-S3 rádiós áramcsúcsai becslésem szerint 0,5 A alatt maradnak. A lineáris szabályozó disszipációja és a tok hőmérséklet-emelkedése:

Pveszt = (Ube − Uki) · I, ΔT = Pveszt · θJA	(13)

Akkumulátoros üzemben Ube = 3,7 V és I = 250 mA mellett P = 0,1 W, ΔT ≈ 20 °C (θJA ≈ 200 °C/W a SOT-23-5 tokra). USB-n a három soros elem (F1, D5, D8) miatt az Ube ≈ 4,1 V, ezért P = 0,2 W és ΔT ≈ 40 °C. A megengedett 125 °C-os átmeneti hőmérséklethez ez 85 °C-ig megengedett környezeti hőmérsékletet jelent, ami a napsütéses műszerfalnál elégséges, de csökkenő tartalékkal. A veszteség csökkentésére a tokhoz nagy rézfelület és hővezető viák tartoznak, a szoftver pedig USB-üzemben korlátozhatja a háttérvilágítás fényerejét.

A NYÁK-ok kialakítása

Rétegfelépítés és földsík

Mindkét NYÁK négyrétegű, a JLCPCB JLC04161H-7628 rétegfelépítésével, 1,6 mm vastagságban [14]. A rétegek kiosztása:

10. táblázat: A négyrétegű NYÁK rétegkiosztása

| Réteg | Funkció |
| --- | --- |
| L1 (felső) | Alkatrészek, kapcsolási hurkok, nagyfrekvenciás jelek |
| L2 (belső 1) | Megszakítatlan földsík |
| L3 (belső 2) | Tápelosztás, lassú jelek |
| L4 (alsó) | OBD: CAN-érpár; kijelző: nyomógombok, akkumulátor-zóna |

Az L2 megszakítatlan földsík azért kulcsfontosságú, mert a visszatérő áram a jelút alatt záródik, így az áramhurok kicsi. A kapcsolóáram hurokinduktivitása szalagvezeték-közelítéssel:

Lhurok ≈ µ0 · h · l / w = 1,2566·10-6 · 0,21·10-3 · 5·10-3 / (2·10-3) ≈ 0,66 nH	(14)

ahol h az L1–L2 dielektrikum vastagsága (0,21 mm), l a hurok hossza (5 mm), w pedig a vezeték szélessége (2 mm). Ez a lépcsős szabályozó 0,9 A-es, 5 ns-os áramugrásánál kb. 0,12 V feszültségtüskét ad, szemben a földsík nélküli, 5 nH-s hurokra becsült kb. 0,9 V-tal.

Az OBD-egység NYÁK-ja

A CAN differenciális érpár az L4 rétegen halad, szimmetrikusan (azonos hossz ±1 mm, stub nélkül). A lépcsős szabályozó be- és kimeneti kondenzátorai, valamint az induktor a lehető legkisebb hurokterülettel kerültek elhelyezésre, az SW csomópont rézfelülete minimális. A modul antennás része túllóg a kártyaélen, és az antenna körül minden rétegen réz- és vezetékmentes zóna van. A hátoldali beültetésű alkatrészek (SN65HVD231 és passzívjai) miatt az 1-es láb irányát külön ellenőrizni kellett. A kártya házának kialakítását a 2.6. pont mutatja be.

[Az OBD-egység NYÁK-ja (3D nézet és az L1–L4 rétegek) – ábra helye]

7. ábra: Az OBD-egység NYÁK-ja (3D nézet és az L1–L4 rétegek)

A kijelzőegység NYÁK-ja

A kártya kör alakú, három M2-es rögzítőfurattal, a hátoldalán 40,5 × 30 mm-es, alkatrészmentes akkumulátor-zónával. Az átlós méret (≈ 50,4 mm) adja meg a kör átmérőjének alsó határát, a gyakorlatban ≥ 52 mm. A kijelző QSPI-vonalai kb. 21 mm hosszúak, a hosszeltérésük legfeljebb ≈ 0,2 mm; ez 40 MHz-en bőven elegendő. Hogy a vonal elektromosan hosszúnak tekintendő-e, az 1. fejezet (4) kritériuma dönti el: a kb. 21 mm-es nyomvonal terjedési késleltetése (≈ 130 ps) a 1–2 ns-os jelélekhez képest a határeset tartományába esik, ezért a vonalak rövid és egyenes kialakítása indokolt. Az USB D+/D− pár célimpedanciája 90 Ω, a mikroszalag-közelítő képlettel a választott 0,25 mm-es vezetékszélességgel és 0,15 mm-es távolsággal ≈ 92 Ω adódik; ez tájékoztató érték, a végleges geometriát a gyártó impedanciaszámítója határozza meg [14].

[A kijelzőegység NYÁK-ja (előoldal, hátoldal és az akkumulátor-zóna) – ábra helye]

8. ábra: A kijelzőegység NYÁK-ja (előoldal, hátoldal és az akkumulátor-zóna)

Mechanikai kialakítás: a 3D nyomtatott házak

Mindkét egység háza FDM-eljárással, 3D nyomtatással készül. A nyomtatás mellett az szólt, hogy a házak darabszáma kicsi, a méretek a NYÁK-hoz igazíthatók, és a ház többször módosítható, amíg az illeszkedés nem megfelelő. Mindkét háznál közös szempont, hogy az antenna környezetében nem lehet fém, a csatlakozók (USB-C, OBD) terhelését a háznak kell felvennie, és a műanyagnak ki kell bírnia az utastér hőmérsékletét.

Anyagválasztás. Az utastér a napsütötte műszerfal környékén a becslések szerint elérheti a 80–85 °C-ot. A PETG üvegesedési hőmérséklete ≈ 80 °C körüli, az ABS-é és az ASA-é ≈ 100 °C feletti, ezért tartós járműbeli használatra az ABS vagy az ASA a megfelelő; a PETG a prototípusokhoz és mérsékelt hőmérséklethez elegendő. Az egységek hődisszipációja kicsi (az OBD-egységé átlagosan ≈ 0,4–0,5 W), külön szellőzés a hőtermelés miatt nem szükséges; a kijelzőegységnél az LDO terhelése (2.4.3. pont) miatt viszont szellőzőnyílások szükségesek lehetnek.

OBD-egység háza. A ház vízszintesen kettéosztott. A NYÁK fészkekben ül, az USB-csatlakozó környékén illesztett támasztékok az USB-dugózás erőit a házra vezetik, nem a forrasztási pontokra. A két felet és a NYÁK-ot egyetlen M3-as csavar rögzíti, a fészkek és a NYÁK körvonala pedig megakadályozza a kártya elfordulását a csavar körül. A J1962 csatlakozó az egyik oldalon kilép a házból, mellette az USB-nyílás hozzáférhető marad a firmware-frissítéshez. Az illesztési hézag 0,2–0,3 mm a NYÁK körül, a falvastagság legalább 1,6–2 mm. Az antennazóna körül nincs fém (sem betét, sem csavar), a műanyag az antenna fölött vékony és egyenletes.

Kijelzőegység háza. A kártya kör alakú, három M2-es rögzítőfurattal (MH01–MH03), amelyek az elfordulásmentes rögzítést szolgálják. A hátoldali akkumulátor-zóna (40,5 × 30 mm) méretét a ház mélységénél figyelembe kell venni: a tervezett LP803040 cella 8 mm vastag, és a LiPo cellák használat közbeni duzzadására kb. 10 % tartalékot kell hagyni. A gombok (BOOT1, EN1) és az USB-C csatlakozó a házon kívülről elérhető, hogy a firmware-feltöltéshez és az újraindításhoz ne kelljen a házat szétszedni. Az LDO melegedése miatt a házban szellőzőrács szükséges, a fényerőt pedig melegben a szoftvernek korlátoznia kell.

[A szerző kiegészítése: használt CAD-program, nyomtató és nyomtatási beállítások (rétegvastagság, kitöltés), a kijelzőegység házának pontos felépítése és az első nyomtatások tapasztalatai. Ez a rész a ház elkészülte után egészítendő ki.]

[Az OBD-egység és a kijelzőegység házának CAD-modellje – ábra helye]

9. ábra: Az OBD-egység és a kijelzőegység házának CAD-modellje

Tervezési hibák, javítások és a hardver önálló munkája

A hardver tervezése során több hibát követtem el. Ezek mindegyikét utólag, a már elkészült tervek átvizsgálása, a dokumentáció összeállítása és az átszámítások során ismertem fel; a tervezés idején egyiket sem vettem észre. A hibákat azért építem be a dolgozatba, mert a fejlesztőmunka természetes részei, és a bemutatásuk a saját munkámat jellemzi. A táblázat harmadik oszlopa azt mutatja, mikor derült ki a hiba: a Q1 esetén még az összeszerelés előtt, ezért a NYÁK cseréjére lehetőség volt; a többi esetben a rendelés már gyártásban volt, ezért kézi módosítás vagy a következő verzió javítása marad.

11. táblázat: A tervezés során azonosított hibák és kezelésük

| Hiba | Utólagos felismerés | Kezelés |
| --- | --- | --- |
| A Q1 source és drain lába fel volt cserélve (kijelzőegység) | A gyártásba adás után, az összeszerelés előtt; a javításra még volt mód | Javított NYÁK új rendelésként; a két NYÁK összevetése szerint csak a Q1 két padjának hálózata és a hozzá tartozó réz változott |
| SN65HVD231 az SN65HVD230 helyett (OBD) | A megrendelés után, a működés átgondolásakor | Szoftveres kerülőút (időzített ébredés); a lábkiosztás azonos, később cserélhető |
| A JP1 egyszerű áthidaló pad, a lezáró ellenállás lábnyoma nélkül | A dokumentáció összeállításakor | Alapállapotban nyitott, nem okoz hibát; a következő verzióban ellenállás lábnyomára cserélendő |
| A TVS-dióda kapocsfeszültsége nagyobb a szabályozó abszolút maximumánál | A tápág méretének utólagos ellenőrzésekor | Ismert kockázat; a végleges verzióban javítandó |
| F1 (0,5 A) kisebb a töltés és üzem együttes áramánál (≈ 0,75 A) | A tápút utólagos átszámításakor | A prototípuson 1 A-es PPTC-re cserélendő |
| R17 túl nagy (a FET 0,5 s-ig zár) | A kapcsolási dinamika utólagos számításakor | A prototípuson 1 kΩ-os ellenállás párhuzamosan |
| C6 (EN) 100 nF | A gyártói ajánlás utólagos ellenőrzésekor | 1 µF párhuzamosan |

A Q1 esetén a hiba oka az volt, hogy a kapcsolási rajzon a kapcsolási szimbólum lábszáma és a footprint lábkiosztása nem egyezett az alkatrész adatlapjával [1]. A tanulság az, hogy minden aktív alkatrész lábkiosztását a gyártás előtt az adatlappal és a NYÁK-padekkel (nem csak a kapcsolási rajzzal) kell összevetni. A JLCPCB közlése szerint a gyártásba indult rendelésben az alkatrészek már nem módosíthatók [14], ezért az F1, R17 és C6 módosításait a kártyák megérkezése után kézzel kell elvégezni. Az R17 és a C6 esetén az eredeti alkatrész nem kerül kiforrasztásra, a módosítás reverzibilis.

A hardver tervezésének saját munkája az áramkörök kiválasztása és méretezése, a kapcsolási rajzok és a NYÁK-ok megtervezése, a gyártási dokumentáció összeállítása, valamint a hibák azonosítása és javítása. A gyártás a JLCPCB-nél történik; az építésről, az élesítésről és a mérésekről a tesztelést bemutató fejezet szól.

A hardver ezzel a tervezés szintjén elkészült, de önmagában még nem végez semmit: a CAN-vezérlőt, az alvási állapotokat, a rádiós adatátvitelt és a kijelzőt a szoftver kelti életre. A következő fejezet ezért azt mutatja be, hogyan épül fel a két csomópont szoftvere, és hogyan használja ki a hardver képességeit, a 2.3.3. pontban említett adóvevő-hiba szoftveres kerülőútjával együtt.

Beágyazott szoftverfejlesztés és kommunikáció (VÁZLAT)

A fejezet a szoftveres javaslat arányai szerint készül; a tesztelés az 5. fejezetbe kerül. Tervezett terjedelem: 11–13 oldal.

12. táblázat: A 3. fejezet tervezett terjedelme

| Pont | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | A szoftver feladata, fejlesztői környezet | 1–1,5 |
| 3.2 | Szoftverarchitektúra | 1,5 |
| 3.3 | OBD-csomópont | 4 |
| 3.4 | Kommunikációs protokoll | 2 |
| 3.5 | Kijelzőcsomópont: adatfogadás és energiagazdálkodás | 1,5 |
| 3.6 | Bluetooth LE médiavezérlés | 1–1,5 |
| 3.7 | A döntések összefoglalása | 0,5 |

A szoftver feladata és a fejlesztői környezet

Cél: a hardver és a szoftver határának meghúzása, és a fejlesztői környezet megválasztásának indoklása.

A szoftver feladatai a két csomóponton (a funkciólista alapján): CAN-lekérdezés, adatküldés, alvás és ébredés (OBD); fogadás, megjelenítés, érintés, médiavezérlés (kijelző).

Döntési helyzet a környezetnél: ESP-IDF (VS Code-ban) és FreeRTOS, szemben az Arduino-környezettel és a PlatformIO-val. Érvek és ellenérvek táblázatban, a saját választás indoklásával.

A közös kódkomponens a két projekt között (csomagformátum, üzenetkészlet), a repóban egy helyen.

Hiányzik: a használt ESP-IDF- és LVGL-verzió; ezt a telepítés után kell rögzíteni.

Szoftverarchitektúra

Cél: az egész rendszer szoftverének áttekintése, a részegységek és kapcsolataik bemutatása.

Blokkvázlat (ábra): a két csomópont taskjai, az adatfolyam (CAN → ESP-NOW → queue → UI), a közös komponens.

FreeRTOS-taskok, prioritások és a taskok közötti kommunikáció (queue). Az ESP-NOW vételi callback a Wi-Fi taskban fut, ezért rövid kell legyen; az adat queue-ba kerül.

A kijelzőoldali szálak elkülönítése: az LVGL-t egy dedikált task hívja, a többi szál zárral (mutex) fér hozzá.

Hiányzik: a taskok tényleges listája és prioritásai, amelyek a megvalósítás során alakulnak ki.

Az OBD-csomópont szoftvere

A TWAI-meghajtó és a szűrés

A TWAI beállítása 500 kbit/s-ra (az (8) képlet szerint), hardveres azonosítószűrés a 0x7E8…0x7EF válaszokra.

Listen-only mód az első figyelésnél, hogy a modul ne zavarja a járműbuszt.

Protokollkeresés (500 és 250 kbit/s, 11 és 29 bit) általános járműhöz, nem csak egy autóhoz.

Az OBD-II lekérdező állapotgép

Kérés–válasz formátum (ISO 15765-4), ábrával és az állapotgép diagramjával.

A PID-ek (0C, 0D, 11, 05, 42, 01 és a támogatott PID-ek felderítése a 00/20/40-nel), a képletekkel táblázatban.

Az ütemezés rétegelt: fordulatszám 10 Hz, sebesség 5 Hz, fojtószelep 3 Hz, hűtővíz 1 Hz, feszültség 0,5 Hz, MIL 0,2 Hz; összesen 19,7 kérés másodpercenként. Egy kérés idejét 40 ms-nak feltételezve ez 79 %-os busz- és időkihasználtság.

Fizikai címzés (0x7E0) a felfedezés után.

VIN lekérése (Mode 09, PID 02): többkeretes ISO-TP, flow control. Gyártó a VIN első három karakteréből (WMI); ismeretlen WMI esetén általános logó.

Hibakódolvasás (Mode 03) opcionálisan, törlés (Mode 04) csak megerősítéssel.

Eldöntendő a mérések alapján: a funkciólista 40–50 Hz-es adási gyakoriságot ír elő, a PID-terv viszont a fordulatszámot csak 10 Hz-en kérdezi le. A kettő nem egyezik, ezért a dolgozatban az ECU-válaszidő mérése dönti el, és a kijelző interpolációja hidalja át a különbséget (lásd a 4. fejezetet).

Energiagazdálkodás

Az SN65HVD231 sleep módjában a vevő is kikapcsol (2.3.3. pont), ezért busz általi ébresztés nincs. Megoldás: light sleep időzített ébredéssel, RS = LOW rövid figyelőablakban, listen-only ellenőrzéssel.

Állapotgép: INIT, STANDBY, WAKE, BUS_SNIFF, PROBE, POLL, ERROR/RECOVERY. Álló buszt soha nem szabad lekérdezni.

Átlagfogyasztás becslése táblázatban (a hardveres leírás számai alapján); a mérés az 5. fejezetben szerepel.

Hiányzik: a tényleges áramfelvétel, amely az SN65HVD230 megérkezése és a prototípus után mérhető.

A kommunikációs protokoll

Cél: az OBD-csomópont és a kijelző közötti adatcsere teljes leírása; a fejezet legtöbb tervezési döntést tartalmazó pontja.

Az ESP-NOW tulajdonságai: nem UDP, vendor action frame, legfeljebb 250 bájt, rögzített Wi-Fi csatorna szükséges, titkosított társak száma korlátozott.

A telemetriacsomag szerkezete (táblázat): verzió, sorszám, időbélyeg, fordulatszám, sebesség, hűtővíz, fojtószelep, akkumulátorfeszültség, jelzőbitek. A 802.11 keret saját FCS-e miatt külön CRC16 szükségtelen; helyette sorszám és verzió védi az integritást.

Eltérés a funkciólistától: a lista 13 bájtos csomagot ír CRC16-tal, a hardveres leírás 16 bájtosat. A végleges szerkezet a dolgozat készítésekor rögzítendő, és a funkciólista javítandó.

Üzenetek a kijelzőtől az OBD felé: READY, HEARTBEAT, KÉRÉS (VIN, hibakód, PID-profil), ALVÁS-ÉRTESÍTÉS. A telemetriára nincs alkalmazásszintű nyugtázás.

Az ESP-NOW és a Bluetooth LE együttes használata (koegzisztencia): a kijelzőoldali vétel korlátozott lehet; tesztelendő, tartalék a telemetria BLE-n át.

Döntési helyzet: időosztás, vagy sor és prioritás a két irányú forgalomnál.

Hiányzik: a tényleges késleltetés (a „< 4 ms" célérték), amely a prototípusok közötti méréssel igazolható.

A kijelzőcsomópont adatfogadása és energiagazdálkodása

ESP-NOW vétel, sorszám-ellenőrzés, adatok átadása queue-n a felhasználói felületnek. A megjelenítés és az animáció a 4. fejezetben szerepel, itt csak az adatút.

Az akkumulátor mérése ADC-vel, a töltöttség becslése; a töltés alatti mérés pontatlansága.

Light sleep és BLE szkennelés (például 30 ms-os ablak 1,5 másodpercenként); az OBD 20 ms-os hirdetési időközzel hirdet.

Alacsony fogyasztású óra: egyik kártyán sincs 32 kHz-es kvarc, ezért a fő kristály vagy a belső RC-oszcillátor használható (a különbség a fogyasztásban és a pontosságban).

Hiányzik: a light sleep tényleges áramfelvétele (méréssel).

Bluetooth LE médiavezérlés

Az ESP32-S3 csak BLE-t támogat, klasszikus Bluetooth (AVRCP) nincs, ezért a megoldás az Apple Media Service (iOS: cím, előadó, album, lejátszási állapot, parancsok, párosítás szükséges).

Android-tartalék: BLE HID médiabillentyűk, metaadat nélkül. A Spotify API közvetlen használata nem megvalósítható.

Prioritás: ez az utolsó, P3 szintű szoftverfunkció; a vázlat szerint csak rövid, kb. egy oldalnyi pont lesz, ha a megvalósítás elkészül.

A döntések összefoglalása

Táblázat: a szoftveres tervezési döntések (környezet, protokoll, csomagszerkezet, alvási stratégia, médiavezérlés) a választott megoldással és az elvetett alternatívákkal. Ez az 5. fejezetbeli értékelés alapja.

Felhasználói felület és grafikus megjelenítés (VÁZLAT)

Tervezett terjedelem: 7–9 oldal. Képernyőképek és fényképek a kész kijelzőről szükségesek, amint a szoftver fut.

A kijelző vezérlése

Az ST77916 vezérlő QSPI-buszon, az `esp_lcd` komponenssel; indulás 40 MHz-ről, a GPIO-mátrix miatti korlát (2.4.1. pont, (9) képlet).

DMA-átvitel, háttérvilágítás PWM-vezérlése, a képtörés (tearing) elkerülése.

Hiányzik: a tényleges QSPI-órajel és a mért képfrissítés (a mérés az 5. fejezetben).

Az LVGL integrációja

Az LVGL és az `esp_lvgl_port` az ESP-IDF-ben; a verzió rögzítése.

Pufferelés: részleges frissítés belső SRAM-pufferrel, a teljes képkocka a PSRAM-ban (a memóriaigényt az (5) képlet adja).

Az LVGL-szál és a telemetria-szál együttműködése (kapcsolódik a 3.2. ponthoz).

Az érintőképernyő kezelése

CST816S: I²C-kapcsolat, reset-impulzus, megszakításlábas olvasás.

A koordináták és gesztusok (koppintás, húzás) átadása az LVGL beviteli rétegének.

Hiányzik: az I²C-cím és a felhúzás ellenőrzése a prototípuson (2.4.1. pont).

A felhasználói felület tervezése

Tervezési szempontok: kerek kijelző, gyors leolvashatóság vezetés közben, kontraszt napfényben.

Műszerfal-nézet (fordulatszám-mutató, sebesség, MIL és hűtővíz-jelzés), másodlagos nézet (akkumulátorfeszültség, fojtószelep, hűtővíz), média-nézet.

Ábrák: a három nézet vázlata és a kész képernyőképek.

Animáció és adatsimítás

A kijelző 30–60 képkocka/másodperces frissítése és a 10 Hz körüli járműadat közötti különbség áthidalása interpolációval vagy aluláteresztő szűréssel.

Az alkalmazott szűrő képlete (például exponenciális simítás) és időállandójának megválasztása; a kompromisszum a késleltetés és a simaság között.

Tesztelés mesterséges adatokkal (a hardverre várva is elvégezhető).

Márkafelismerés és indítási animáció

A VIN első három karaktere (WMI) alapján logó és rövid animáció; általános logó ismeretlen gyártónál. A logók licencelési kérdése a dolgozatban megemlítendő.

A felület teljesítménye

Képfrissítési sebesség, CPU- és memóriahasználat; az eredmények az 5. fejezetben.

Mérési eredmények, validálás és tesztelés (VÁZLAT)

Tervezett terjedelem: 7–9 oldal. Ez a fejezet csak a mérések után írható meg; a vázlat a tervezett mérések és a hozzájuk szükséges eszközök listája.

A tesztelés stratégiája és a mérőkörnyezet

Asztali tesztpad: ECU-szimulátor (ESP32-S2) – CAN-modul – OBD-csomópont – ESP-NOW – kijelző; majd teszt valós járművön.

Mérőeszközök: multiméter, logikai analizátor (digitális jelek); a mérések egy része (analóg hullámformák) oszcilloszkópot igényel.

A mérések korlátai: egyértelműen rögzítendő, hogy mely mérés nem végezhető el a rendelkezésre álló eszközökkel.

A hardver élesítése

Feszültségmentes ellenőrzés és első bekapcsolás (zárlatvizsgálat, áramkorlátozott táp).

A 3,3 V-os sín, a kimeneti ripple (cél: 15 mV alatt) és a kapcsoló-csomópont; a tápútváltás hullámformája USB kihúzásakor; az LDO melegedése.

Az F1, R17 és C6 utólagos módosításainak hatása.

Eszközfüggő: a hullámformák oszcilloszkópot igényelnek; egyetemi laborban is elvégezhetők.

A CAN- és az OBD-II működés ellenőrzése

Padon: a PID-kérések és válaszok helyessége, a támogatott PID-ek felderítése, a VIN többkeretes lekérése, a flow control.

Valós járművön: protokoll-felismerés, az ECU válaszideje, a támogatott PID-ek, a busz terhelése. Mindig listen-only móddal kezdve.

Az ESP-NOW átvitel mérése

A késleltetés mérése: GPIO-jelzés az adónál és a vevőnél, logikai analizátoron mérve; cél: < 4 ms.

Csomagvesztés, sorszám-ellenőrzés; hatótáv a járműben.

ESP-NOW és BLE együttes üzem (koegzisztencia).

Fogyasztásvizsgálat

Áramfelvétel normál üzemben és light sleepben mindkét csomóponton; a becslések (2.3. és 3.3.3. pont) összevetése a mérésekkel.

Az átlagfogyasztás és a járműakkumulátor terhelése napi szinten.

A felhasználói felület értékelése

Képfrissítési sebesség, animáció simasága, érintés reakcióideje.

A követelmények teljesülése és a továbbfejlesztés

13. táblázat: A követelmények és az eredmények összevetése (a mérések után töltendő ki)

| Követelmény | Cél | Mért érték | Teljesül |
| --- | --- | --- | --- |
| Adatfrissítés a kijelzőn | 30–40 Hz (érzet) | [mérendő] | [ ] |
| Átviteli késleltetés | < 4 ms | [mérendő] | [ ] |
| 3,3 V kimeneti ripple | < 15 mV | [mérendő] | [ ] |
| OBD-egység alvó áramfelvétele | ≤ 1 mA @ 12 V | [mérendő] | [ ] |

Minőségi értékelés: gazdaságosság, beszerezhetőség, élettartam, továbbfejleszthetőség.

Továbbfejlesztési lehetőségek: a következő hardververzió javításai (SN65HVD230, TVS-dióda, JP1 helyett ellenállás), DTC-olvasás, további PID-ek.

Összefoglalás

1 oldal: a bevezetés, a megoldás módja, az eredmények értékelése és a továbbfejlesztés, mindegyik 3–3 mondatban.

Idegen nyelvű összefoglalás (Summary)

1 oldal angolul (vagy németül); az 5 idegen nyelvű forrás a szakirodalomban szerepel.

Ábrajegyzék

Az ábrajegyzék frissítéséhez: jobb gomb – Mezőfrissítés.

Irodalomjegyzék

ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR: AO3401A 30 V P-Channel Enhancement Mode MOSFET. Adatlap. https://aosmd.com/sites/default/files/res/data_sheets/AO3401A.pdf Megtekintés dátuma: 2026.10.19

BOSCH, R.: CAN Specification, Version 2.0. Robert Bosch GmbH, Stuttgart, 1991.

DAVIS, R. I. – BURNS, A. – BRIL, R. J. – LUKKIEN, J. J.: Controller Area Network (CAN) schedulability analysis: Refuted, revisited and revised. Real-Time Systems 35 (3) 2007. pp. 239–272. https://link.springer.com/article/10.1007/s11241-007-9012-7 Megtekintés dátuma: 2026.10.19

ELM ELECTRONICS: ELM327 OBD to RS232 Interpreter. Adatlap. https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/8/3/datasheet.pdf (másolat) Megtekintés dátuma: 2026.10.19

ESPRESSIF SYSTEMS: ESP-IDF Programming Guide. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/ Megtekintés dátuma: 2026.10.19

ESPRESSIF SYSTEMS: ESP32-C3-WROOM-02 Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c3-wroom-02_datasheet_en.pdf Megtekintés dátuma: 2026.10.19

ESPRESSIF SYSTEMS: ESP32-S3-WROOM-1 and ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf Megtekintés dátuma: 2026.10.19

ESPRESSIF SYSTEMS: ESP Hardware Design Guidelines – ESP32-S3, PCB Layout Design. https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/pcb-layout-design.html Megtekintés dátuma: 2026.10.19

EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS: 715/2007/EK rendelet a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek kibocsátásának típusjóváhagyásáról (Euro 5 és Euro 6) és a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésről (a 2012. június 4-i egységes szerkezetű angol szöveg). https://www.legislation.gov.uk/eur/2007/715/2012-06-04/data.html Megtekintés dátuma: 2026.10.19

ISO 11898-2: Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 2: High-speed medium access unit. Kiadás éve: [ellenőrizendő]

ISO 15765-4: Road vehicles – Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems. Kiadás éve: 2021

ISO 15765-2: Road vehicles – Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) – Part 2: Transport protocol and network layer services. Kiadás éve: [kitöltendő]

ISO 3779: Road vehicles – Vehicle identification number (VIN) – Content and structure. 2009.

JLCPCB: PCB Manufacturing & Assembly Capabilities. https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities Megtekintés dátuma: 2026.10.19

JOHNSON, H. – GRAHAM, M.: High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic. Prentice Hall, Upper Saddle River, 1993. [Hivatkozott oldalak kitöltendők]

NANJING TOP POWER ASIC CORP.: TP4056 1A Standalone Linear Li-Ion Battery Charger. Adatlap. https://www.lcsc.com/datasheet/C16581.pdf (forgalmazó által tárolt másolat; gyártói oldal nem található) Megtekintés dátuma: 2026.10.19

OTT, H. W.: Electromagnetic Compatibility Engineering. John Wiley & Sons, Hoboken, 2009. [Hivatkozott oldalak kitöltendők]

SAE INTERNATIONAL: SAE J1962 – Diagnostic Connector. 2001. https://archive.org/details/gov.law.sae.j1962.2002/page/n1/mode/2up Megtekintés dátuma: 2026.10.19

SAE INTERNATIONAL: SAE J1979 – E/E Diagnostic Test Modes. 2002. https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/005/sae.j1979.2002.pdf Megtekintés dátuma: 2026.10.19

TEXAS INSTRUMENTS: Introduction to the Controller Area Network (CAN). Application Report SLOA101. https://www.ti.com/lit/SLOA101 Megtekintés dátuma: 2026.10.19

TEXAS INSTRUMENTS: LMR36006 adatlap, Layout Guidelines (SNVSB48C). https://www.ti.com/lit/ds/snvsb48c/snvsb48c.pdf Megtekintés dátuma: 2026.10.19

TEXAS INSTRUMENTS: SN65HVD230, SN65HVD231, SN65HVD232 3.3-V CAN Transceivers (SLOS346O, 2018. április). Adatlap. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd230.pdf Megtekintés dátuma: 2026.10.19

TEXAS INSTRUMENTS: TLV757P 1-A, Low-IQ, Small-Size, Low-Dropout Voltage Regulator. Adatlap. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv757p.pdf Megtekintés dátuma: 2026.10.19

TEXAS INSTRUMENTS: TPS54302 4.5-V to 28-V Input, 3-A Output, EMI Friendly Synchronous Step-Down Converter. Adatlap. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54302.pdf Megtekintés dátuma: 2026.10.19

WAVESHARE: 1.85inch Touch LCD Module (SKU 35079). https://docs.waveshare.com/1.85inch_Touch_LCD_Module Megtekintés dátuma: 2026.10.19

Mellékletek

M1: a hardver részletes műszaki leírásai (OBD és kijelző), a kapcsolási rajzok.

M2: forráskód-részletek (a törzsszövegben legfeljebb 15 sor), a teljes kód a ZIP-ben.

M3: a fejlesztési napló (hibák, változtatások, tervezési döntések) kivonata.

M4: tesztjegyzőkönyvek és részletes mérési eredmények.